# 天策策略自动化配置 AI 基础建设方案

版本：v4.4  日期：2026-08-06

跑通天策策略自动化配置，客户需要以下四样：服务器 + 加速卡 + 模型 + Agent。

## 主推方案

| 项 | 信创路线 | 非信创路线 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 华鲲振宇 AT9508 G3 4U 服务器（5 卡位，先装 1 张，PCIe/电源/散热按满配预留） | x86 塔式工作站（Threadripper 或 Xeon，机箱至少 3 卡位、电源 2000W） |
| 加速卡 | 昇腾 910C 单卡（128GB HBM，2025 Q1 发布） | 2× NVIDIA RTX5880 Ada 48GB（合计 96GB，通过 NVLink Bridge 或张量并行运行） |
| 模型 | Qwen3.6-35B-A3B（Apache 2.0 开源，MoE 架构，激活 3B/总参 35B） | 同左 |
| 推理引擎 | vLLM + vllm-ascend（暴露 OpenAI 兼容 API，Agent 通过 endpoint 接入，模型服务与 Agent 解耦） | vLLM（同左，模型服务与 Agent 解耦） |
| Agent 平台 | TDForge（同盾自研桌面 Agent，原生兼容策略配置 Skill） | 同左 |
| Skill | 10 个 tiance-* 策略配置 Skill（含元数据采集、字段、函数、规则、指标、策略等 8 层） | 同左 |
| 部署形态 | 完全内网离线部署 | 同左 |
| 网络 | 25G/100G 网卡预留，支持后续多机张量并行 | 同左 |

## 显存与性能说明

Qwen3.6-35B-A3B 虽然每次推理仅激活 3B 参数，但 MoE 权重须全量加载：权重理论值 35B × 2 bytes（FP16）≈ 70GB，加 embedding、激活、KV Cache（32K 上下文，单会话约 6-10GB）与 vLLM 引擎开销，单实例实际显存占用约 80-95GB。因此单卡 128GB HBM 的 910C 或 2× RTX5880 Ada（96GB，需张量并行且 KV Cache 受限）为门槛配置。

## 按需求切换

| 场景 | 换成 |
| --- | --- |
| 单次推理需更强的复杂推理能力（长链路 Groovy 生成、多步编排失败率高） | 模型换 Qwen3.5-397B-A17B（MoE 397B/17B），加卡至 5-8× 910C 张量并行（AT9508 G3 机箱直接扩，无需换机） |
| 并发数不够 | 同一模型加卡加副本 + 提升批处理，不换模型（大模型只会更耗算力、并发反而下降） |
| 未来需要模型微调 | 硬件升级至 Atlas 800 A2/A3（华为官方 Qwen3.6 微调参考部署）或多机 NPU 模组服务器 |
| Qwen3.8-Max 权重开源后（阿里已公告下周开源） | 可评估升级；但该模型 2.4T 总参、INT4 量化仍需约 1.2TB 显存，属集群级独立立项，非本方案扩容范围 |

## 兼容矩阵

| 组件 | 信创版本要求 | x86 版本要求 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | openEuler 22.03 LTS SP3 及以上 或 麒麟 V10 SP3 | Ubuntu 22.04 LTS 及以上 |
| 驱动栈 | CANN 8.0 及以上 + Ascend Driver 25.x | NVIDIA Driver 550+ / CUDA 12.4+ |
| 推理引擎 | vLLM 0.7+ · vllm-ascend 0.18+（v0.18.0 起官方支持 Qwen3.6-35B-A3B） | vLLM 0.7+ |

具体版本以采购当期 vllm-ascend/Qwen 官方 support matrix 为准，PoC 阶段实测确认。

## 说明

服务器机箱直接选可扩展款（信创侧 AT9508 G3 5 卡位、x86 侧 3 卡位塔式），先装门槛配置跑 PoC，未来加卡扩容不用换机器；电源、散热、网络按满配预留成本可控但收益大。首选卡 Ascend 910C（128GB HBM）性能远超上一代 Atlas 300I Duo；若客户渠道暂时拿不到 910C，可用 Atlas 300I Duo 96GB 单卡跑 PoC，但生产建议直接上 910C 或更新款（Atlas 350/950PR 已上市）。具体服务器型号请客户找华鲲振宇、长虹佳华等鲲鹏 OEM 渠道，非信创 x86 方案可找亘数或同类工作站厂商。

## 参考

huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B · huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-397B-A17B · github.com/vllm-project/vllm-ascend · e.huawei.com/cn/products/computing/ascend · docs.vllm.ai（vLLM OpenAI 兼容 API 规范，用于 Agent 与模型服务解耦）。